技术需求收集表

| 需求名称 |  |
| --- | --- |
| 行业领域 | □新一代信息技术产业 □高端装备制造产业 □新材料产业 □生物产业 □新能源汽车产业 □新能源产业 □节能环保产业 □数字创意产业 □其他___________ □下一代信息网络产业 □电子核心产业 □新兴软件和新型信息服技术服务 □人工智能 □互联网与云计算、大数据服务 □元宇宙 □量子信息 □其他产业 □其他请指明__________________________________ |
| 需求背景 | 详细说明技术需求的产业背景，无字数要求 【示例】近年来，我国食用植物油消费量持续增长，需求缺口不断扩大，对外依存度明显上升，供需矛盾日益突出。一直以来，油脂加工企业为了提高得油率，对大豆、油菜籽、花生等大宗油料作物制油采用的加工方式是预榨→浸出→精炼的传统工艺。由于能耗高、污染大、化学溶剂残留等不利因素，既不符合国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》政策，更不能满足广大消费者对绿色、健康、环保的食用油需求。发展一次压榨制油工艺，增强健康优质食用植物油供给能力，已成为迫切需要解决的关乎国计民生的大事。 目前国内外在线应用的榨油机，普遍存在产量较小(日处理量≤45t/d)、干饼残油率高>10%)，且在油料加工过程中需依附破碎、轧坯、蒸炒等设备及工艺，不仅功能单一、稳定性差，工艺路线长、能耗高、且普遍存在高值加工问题。据科技查新，国内外大处理量榨油机均以预榨机为主，不适用于常温压榨，尚未有适用于油料常温整颗粒入榨、一次压榨制油加工能力达100t/d以上的大型榨油机。因此，研制适用于油料整颗粒常温入榨、不需依附破碎、轧坯、蒸炒等设备及工艺，一次压榨制油加工能力达100t/d以上的大型常温榨油机对我国油脂加工业的发展具有重要意义，也符合粮油适度加工、减损增效的要求。 |
| 需解决的主要技术难题 | 明确指出需要解决的技术难题，无字数要求 【示例】本产品一机多用，能够适应油料低温、适温、高温等不同制油工艺，需解决: 1.将榨油机变速箱和传动箱合为一体后，两根螺旋主轴受拉力影响较大，如何保证双螺旋榨油机的同心度和强度，确保榨油机运行稳定。 2.在取消破碎、扎胚、蒸炒等设备及工艺段后，如何合理设计双螺旋压榨轴，榨螺、衬圈尺寸及配置，增强破碎剪切能力以及合适的压缩比，实现油料整颗粒压榨，使油料爬坡角度小，油料受阻力小，产量增大，且实现多级压榨，提高出油率，降低饼中残油，大幅降低能耗。 3.榨油机运行时榨膛内各工艺段温度不同，如何精准检测及智能控制各料段温度以及榨膛压力，以及电流过载保护等智能化控制。 |
| 期望实现的主要技术目标 | 描述需要解决的问题及产生的效益量化标准，无字数要求 【示例】a.榨油机生产能力:100~150t/d b.干饼残油率(一次压榨):6.5~7.5 c.油料入榨温度(℃):常温 d.节能降耗指标:>40%,e.油料入榨水分在线检测及智能控制:<9% f.榨油机运行时榨膛内各工艺段在线温度检测及智能控制:进料段<90℃;压榨段<110℃;沥干挂<110℃;出饼段<130℃ g.榨油机运行时榨膛压力在线检测及智能控制:<50Mpa。 |
| 公司介绍 |  |
| 预算金额 | 默认为双方协商决定 |
| 联系人 |  |
| 联系方式 | 手机号/邮箱/微信号/… |
| 联系地址 | 城市/街道/门牌号 |